# 鋼承鈑分析程式操作說明

欄位定義  填寫方式  資料來源

適用版本 2026.10.02　　線上與離線版共用

本說明協助使用者備妥材料與施工資料，完成鋼承鈑施工階段彎曲應力及撓度試算。每筆資料都應能追溯至圖說、製造商型錄或核定施工計畫；內建斷面與預設載重只供起始設定。

# 先備妥四種資料

結構與施工圖：Deck 型式、板厚、支承配置、每跨長度及樓板總厚度。

原廠型錄或材料送審：每平方米重量、施工階段有效 I、Sx+、Sx−、板深與混凝土用量。

材料設計依據：Fy、E、容許彎曲應力 Fb，以及是否允許放大 C。

澆置施工計畫：施工活載、衝擊或集中荷重、設備、堆料與施工順序。

# 四個頁面依序操作

| 頁面 | 操作與確認 |
| --- | --- |
| 01 型式與材料 | 選板型與板厚，核對斷面與材料。新增型式請使用下方資料庫。 |
| 02 載重與跨距 | 選公式及支承型式，填每跨 L 與載重，核對混凝土厚度及荷重摘要。 |
| 03 檢核分析 | 看控制荷重、應力與撓度利用率，再用拉霸比較跨距。試算不會改寫原計算。 |
| 04 計算書 | 核對原計算條件與列式，再匯出 Word 或列印。 |

手機使用底部四個頁籤；頂部工具列可以水平滑動。按「操作說明」可搜尋欄位；按欄位旁「定義與資料來源」可直接跳到該欄。

# 一 型式與斷面資料

先核對產品與板厚，再確認資料是「施工階段鋼承鈑」的有效斷面，並統一成每 1 m 板寬。

| 欄位與單位 | 需要填入的資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- |
| Deck 系列與四大類型 型號 | 依工程使用的製造商、完整產品名稱與板型選取；圖示用來辨識型式，不能代替型錄。四類為 2W／3W／APA、AKD／AL、閉口型與平鈑、勁扣鈑。 | 核定材料送審、鋼承鈑配置圖、製造商正式型錄。內建 19 系列與 110 組資料轉錄自 DECK 2017 0531修正 原始程式，未提供現行型錄版次。 |
| 板厚與斷面輸入模式 mm | 選型錄板厚會同步載入重量、I、Sx 與修正值。選自行輸入斷面後，六項斷面數值可修改；板厚仍是所選型錄值，若要新增板厚請用資料庫。板厚應確認為設計基材厚度，不能混用含鍍層總厚度。 | 原廠型錄、材料證明與核定材料送審。自行輸入值仍須有可追溯的原廠資料或有效斷面計算。 |
| 單位重 kg/m² | 輸入 Deck 每平方公尺重量；程式除以 1000 換成 t/m²。例：8.054 kg/m²。不要填每延米重量。 | 同型號、同板厚之製造商重量表；若只有每延米重量，須除以該板有效覆蓋寬度 m。 |
| 慣性矩 I cm⁴／每 1 m 板寬 | 輸入施工階段撓度所用的有效慣性矩；例：51.90。不可使用混凝土硬化後組合斷面 I。 | 原廠施工階段有效斷面表。確認計算板寬、正負彎矩區取值方式及單位；若原廠要求分區 EI，需另用適當模型。 |

## 容易混用的單位

單位重是 kg/m²；I 是 cm⁴／每 1 m 板寬。原廠若提供單片板資料，先依有效覆蓋寬度換算。資料已按每米寬列出時，不要再乘一次板寬。

# 二 斷面模數與混凝土厚度修正

| 欄位與單位 | 需要填入的資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- |
| 正斷面模數 Sx+ cm³／每 1 m 板寬 | 輸入正彎矩區的有效斷面模數；用於 σ+ = M+ / Sx+。例：15.86。 | 同產品及板厚之有效斷面型錄或依適用冷軋型鋼規範計算；不可僅憑板厚推估。 |
| 負斷面模數 Sx− cm³／每 1 m 板寬 | 輸入支承負彎矩區的有效斷面模數。雙跨、三跨需要；不得直接假設等於 Sx+。 | 製造商負彎矩有效斷面資料，或經確認的有效斷面計算。 |
| Deck 深度 cm | 板型總深度，用於辨識及幾何合理性檢查。例：51 mm = 5.10 cm。此值不直接代入混凝土自重，厚度修正使用 b。 | 原廠斷面尺寸圖、材料送審圖。勁扣鈑須另確認施工階段適用的等效斷面模型。 |
| 施工混凝土厚度修正值 b cm | 有效平均厚度 = 樓板總厚度 − b/2。b 是扣除槽形空間的等效修正值，不一定等於 Deck 深度。已知每 m² 混凝土體積 V（m³/m²）時，可用 b = 2×(總厚度 cm − 100V) 反算。 | 原廠混凝土用量表或斷面槽形面積計算。部分板型用內建原程式特定值；更換板型時務必核對。 |

## 範例

樓板總厚度 15 cm、b = 5.10 cm，平均有效混凝土厚度為 15 − 5.10/2 = 12.45 cm。以 2.4 t/m³ 計算，新拌混凝土自重為 2.4 × 0.1245 = 0.2988 t/m²。

b 與板深不可一律視為相同。閉口型、平鈑及勁扣鈑應依原廠混凝土用量或幾何計算核對。

# 三 鋼材性質與容許值

| 欄位與單位 | 需要填入的資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- |
| 降伏強度 Fy kgf/cm² | 填鋼材指定設計降伏強度，例如 3500。此欄供記錄及合理性檢查，修改 Fy 不會自動重算 Fb。 | 鋼材等級、出廠材質證明及工程設計指定值。實測值不等同可任意提高設計強度。 |
| 彈性係數 E kgf/cm² | 填施工階段鋼材彈性係數；本工具範例為 2000000。勿誤輸入 MPa 數值；1 MPa ≈ 10.1972 kgf/cm²。 | 專案採用的材料規範、設計計算書或原廠設計資料。預設值沿用原程式，不是強制規範值。 |
| 容許彎曲應力 Fb kgf/cm² | 填有依據的容許彎曲應力；範例 2100。程式直接以 Fb×C 作容許值，未自動求解局部挫屈或有效斷面強度，也不會因 Fy 改變而連動。 | 原廠施工階段容許強度資料或設計者依適用規範核定的 ASD 值。不可一律把 0.6Fy 當作所有 Deck 的最終容許值。 |
| 容許應力放大 C 倍 | 範例 1.0。1.1～1.5 會直接放大 Fb；只有專案明確允許時才使用。C 不是荷重係數，也不是安全係數。 | 核定設計依據或可適用條文。沒有依據時保留 1.0；大於 1 時介面標示需補核。 |

## 填寫前的關鍵確認

本工具檢核 σ ≤ Fb×C，不會依 Fy 自動設計有效斷面或求得局部挫屈強度。修改 Fy 後，請自行核對 Fb。沒有容許放大依據時，C 保留 1.0。

# 四 計算模式與幾何條件

| 欄位與單位 | 需要填入的資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- |
| 計算公式 模式 | USA SDI 為三組 ASD 施工荷重包絡，撓度只計 W1；UNIFORM 為全跨均佈總荷重，含衝擊載重。切換後活載自動帶入 SDI 0.10 或 UNIFORM 0.15，仍可手改。 | 工程計算要求與澆置施工計畫。現行荷重組合核對來源為 ASC 官方型錄引用 SD-2022 §2.1.1；簡化梁係數另作獨立驗算。 |
| 支承型式 單跨／雙跨／三跨 | 依實際板片連續情形選擇。雙跨與三跨假設等跨、等 EI 且支承處連續；搭接或相鄰放置不代表具彎矩連續能力。 | 鋼承鈑施工配置圖、板片裁切長度、支承與搭接詳圖。跨距不等或支承沉陷需另建分析模型。 |
| 設計跨度 L m | 填原計算的單跨設計淨跨度；連續梁填每一跨長度，不是總長。範例 2.40；可填 0.10～25.00。支承本身柔軟時應由設計者確認有效跨度定義。 | 結構平面圖、小梁配置、支承寬度及現場尺寸。最大限跨僅考慮本工具彎曲與撓度，不是已核定免支撐跨度。 |
| RC 樓板厚度 cm | 從 Deck 最低處至混凝土頂面的總厚度；範例 15。不是 Deck 頂面以上的覆蓋厚度。平均有效厚度由總厚度減 b/2。 | 結構樓板詳圖與標高、原廠混凝土用量表。若圖面只標板頂覆蓋厚度，先依斷面定義換算。 |
| 混凝土單位重 t/m³ | 新拌混凝土設計單位重。範例普通混凝土 2.4；輕質或特殊混凝土依實際核定值，另確認鋼筋及其他重量是否已包含。 | 核定配比資料、施工設計書或工程指定值；特殊混凝土使用供料廠資料。 |

# 五 施工載重

| 欄位與單位 | 需要填入的資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- |
| 澆置活載 L.L 或 W2 t/m² | 輸入混凝土澆置時施工人員、工具等均佈活載。切換 UNIFORM 預設 0.15；USA SDI 預設 0.10。SDI 20 psf ≈ 0.09765 t/m²，重型施工設備可能需要更大值。 | 施工計畫、設備資料及採用標準的施工載重。預設值只供起始輸入，不能代表所有施工方式。 |
| 衝擊載重 I.L t/m² | UNIFORM 專用，依輸入值直接加入 WT；範例 0.15。不會由活載自動乘係數。USA SDI 模式停用此欄。 | 原計算書或施工計畫指定的等效衝擊載重。若採設備動力係數，須先由設計者換算成適用均佈載重。 |
| 集中施工荷重 P tf/m 板寬 | USA SDI 專用，沿跨度集中、沿板寬分布的施工荷重。範例 0.225；150 lb/ft ≈ 0.22322 tf/m。不是 0.225 t/m²，也不是整片板總重量。 | 適用施工載重標準與設備接觸、分配寬度資料。特殊局部荷重或輪壓需另核，不可隨意除以整片板面積。 |
| 裸 Deck 施工活載 t/m² | USA SDI 比較尚未澆混凝土的施工情況。範例 0.245；50 psf ≈ 0.24413。W3 = Deck 自重 + 本欄；不再加混凝土自重。 | 材料堆置、施工人員與設備計畫；ASC 型錄引用 SD-2022 Eq. 2.1-3 的裸 Deck 施工載重。 |

## 荷重組合如何進入計算

UNIFORM：WT = 混凝土自重 + Deck 自重 + L.L + I.L，WT 同時用於全跨均佈彎矩與撓度。

USA SDI：比較澆置＋集中施工荷重、澆置＋均佈施工活載、裸 Deck＋施工活載三種情況。撓度採 W1 = 混凝土自重 + Deck 自重，不包含 W2、P 或裸 Deck 活載。

# 六 撓度限制與結果判讀

| 欄位與單位 | 需要填入的資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- |
| 相對撓度限值 L/n 分母 n | 只填分母，範例 180，代表 L/180；數字越大越嚴格。程式以 L×100/n 換成 cm。 | 專案規範、使用要求或製造商施工階段要求。USA SDI 小於 180 時標示需補核。 |
| 專案附加撓度限值 cm | 範例 1.905 cm，與 L/n 取較小值。這是本工具保留的附加限制；不得誤稱 SD-2022 所有情況都強制採此上限。放寬時另核積聚效應。 | 專案規範、原廠施工限制或原計算書。積聚的額外混凝土與支承梁撓度需另行考量。 |
| 拉霸與試算跨距 m | 範圍 0.10～5.00，每格 0.05；可拖曳、按加減或輸入數字。只更新敏感度，原計算 L 與 Word 報告維持不變。回到原跨距會在範圍內還原，超過 5 m 時顯示範圍提示。 | 設計者比較不同小梁間距或臨時支撐間距的試算值；不會自動取代核定跨度。 |
| 檢核分析與計算書表格 自動計算 | 不用填。應力比或撓度比 > 100% 表示超限；需補核表示輸入低於最低載重或放寬容許條件。M 單位為每 1 m 板寬的 tf·m；限跨向下取到 0.01 m，搜尋上限 25 m。 | 由目前輸入值、畫面列式及各荷重情況計算。符合只限彎曲與撓度，未代表支承、連接與完整結構設計通過。 |

## 三種畫面狀態

本項符合：彎曲與撓度均未超過輸入容許值。超限：至少一項利用率超過 100%。需補核：載重低於核對下限或容許條件被放寬；仍顯示試算值，但不能視為整體設計通過。空白或不合理數值會停止更新並暫停報告匯出。

# 七 自訂資料庫與檔案保存

| 欄位與單位 | 需要填入的資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- |
| 型式名稱與分類 文字／類別 | 使用可辨識的原廠與系列名稱，選正確四大類分類。建議名稱含型錄年份以利追溯；編輯與刪除只作用於自訂型式。 | 正式型錄名稱與核定材料送審。內建項目欲修改，請新增為自訂型式。 |
| 自訂深度與修正值 cm | Depth 填板深；Correction 填混凝土平均厚度修正 b。兩者通常不同。修改型錄資料前先核對幾何與混凝土體積。 | 產品斷面尺寸與混凝土用量表；b 的換算方式同前述欄位。 |
| 各板厚斷面資料表 mm、kg/m²、cm⁴、cm³ | 每列依序填板厚、單位重、I、Sx+、Sx−；數值均須大於零，同型式板厚不得重複。I、Sx 都以每 1 m 板寬為基準。 | 同一型式、各板厚的施工階段有效斷面型錄。儲存前檢查是否混入英制、單片板或組合斷面數值。 |
| 儲存案例與 JSON 資料庫備份 JSON 檔 | 儲存案例保存本次材料、載重與跨距；開啟案例載入成自行輸入斷面並核對。資料庫的匯出 JSON 則備份所有自訂型式，是另一種檔案。兩者勿混用。 | 目前瀏覽器內的輸入條件及自訂資料。自訂型式存於目前網址與瀏覽器，換裝置或離線版不會自動同步。 |

## 新增一個可重複使用的型式

在型式與材料頁展開 Deck 型式資料庫，按新增型式。

填型式名稱、分類、板深與 b；每個板厚另填一列單位重、I、Sx+、Sx−。

按儲存型式後，該型式會進入選單並參與即時計算。

按匯出 JSON 備份資料庫；換瀏覽器、網址或裝置時再匯入。

匯入資料庫會取代目前的自訂型式清單，請先匯出備份。內建型式不受此操作影響。

# 八 完整操作案例與驗算範圍

範例：JD-914-51H(2W)、0.76 mm；重量 8.054 kg/m²、I = 51.90 cm⁴/m、Sx+ = Sx− = 15.86 cm³/m、b = 5.10 cm；Fy = 3500、E = 2000000、Fb = 2100 kgf/cm²，C = 1。每跨 2.40 m、總板厚 15 cm、混凝土 2.4 t/m³、限值 min(L/180, 1.905 cm)。

USA SDI：W2 = 0.10 t/m²、P = 0.225 tf/m、裸 Deck 活載 0.245 t/m²。UNIFORM：L.L = 0.15、I.L = 0.15 t/m²。兩模式的活載設定不同，不能直接把結果差異全部歸因於公式。

| 模式與跨數 | M+ | M− | Δ cm | 應力 kgf/cm² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDI 1跨 | 0.3559 | 0.0000 | 1.2750 | 2244.2 |
| SDI 2跨 | 0.2793 | 0.2929 | 0.5296 | 1847.0 |
| SDI 3跨 | 0.2741 | 0.2742 | 0.6768 | 1728.8 |
| UNIFORM 1跨 | 0.4369 | 0.0000 | 2.5256 | 2754.9 |
| UNIFORM 2跨 | 0.2458 | 0.4369 | 1.0485 | 2754.9 |
| UNIFORM 3跨 | 0.2796 | 0.3495 | 1.3377 | 2204.0 |

彎矩以每 1 m 板寬的 tf·m 表示；上表為教材範例，不是核定工程設計。例：USA SDI 雙跨的撓度 0.5296 cm，小於容許 1.3333 cm；最大應力 1847.0 kgf/cm²，小於 2100 kgf/cm²。

## 本次自檢結果

已完成 33 項荷重反應、邊界及輸出檢查；另以獨立 Euler–Bernoulli 梁剛度法核對 1～3 跨全跨均佈彎矩與撓度。採用的簡化撓度係數相對精確解差異約 0.16%～0.30%，保留原模式的近似式並在程式說明中揭露。

本工具不包含 AISI 有效斷面設計、剪力、支承局部承壓、連接、支撐、混凝土積聚與硬化後組合樓板設計。SDI 官方現行版列示 SD-2022 含 Supplement 1；本次僅核對指定荷重與簡化梁公式，不宣稱已驗證整套現行規範。

# 九 可查核的資料來源

## SDI 官方標準清單

確認標準名稱與版次；目前列示 SD-2022 與 Supplement 1。

https://sdi.org/codes-standards/sdi-standards/

## ASC Steel Deck 官方型錄

§1.7，PDF 第 29 頁；引用 SD-2022 Eq. 2.1-1～2.1-3，列出施工三組 ASD 荷重與最低施工載重。

https://ascsd.com/wp-content/uploads/DL021_FloorDeck-Catalog.pdf

## SDI NC-2010 公開原文

Appendix 1，PDF 第 14 頁；歷史等跨梁係數、W1 撓度及荷重定義參照，不標作現行版原文。

https://sdi.org/wp-content/uploads/2023/07/SDI-ANSI-NC-2010-X.pdf

## 專案原始程式

內建型式表、混凝土厚度修正與 UNIFORM 演算法。內建資料未附現行原廠型錄版次，須另核對。

DECK 2017 0531修正.zip 內 Form1.vb

# 資料整理建議

每個工程保存一份案例 JSON、一份自訂型式資料庫 JSON，以及對應的原廠型錄、材料證明、設計圖與施工載重計畫。自訂型式名稱可加上製造商和型錄年份，報告另記錄資料版次，讓日後驗算能追溯同一組輸入。

網頁內操作說明與本手冊使用同一份欄位資料。若數值與工程核定文件不同，應先回查來源並修正輸入，再匯出計算書。